Comune di Cesena

Indagine conoscitiva, verifica della stabilità del versante e progettazione preliminare-definitiva relativi alla messa in sicurezza dell'ex-discarica in località Rio Eremo

CARATTERIZZAZIONE DEL SITO ED ANALISI DI RISCHIO

Relazione generale

ALLEGATO 9

- INDICE

Pag.

1	Analisi dei rischi sanitari	1

1.1	La sorgente di contaminazione	1

1.1.1	Caratteristiche degli inquinanti oggetto di valutazione	2

1.1.2	Selezione degli inquinanti indicatori	4

1.1.3	Concentrazioni rappresentative nella sorgente	4

1.2	Potenziali bersagli della contaminazione	5

2	Calcolo dei rischi sanitari	7

2.1	Generalità	7

2.2	Definizione del Rischio Accettabile	8

2.3	Parametri di esposizione	9

2.4	Modelli di trasporto	9

2.4.1	Volatilizzazione e diffusione vapori	9

2.4.2	Diffusione in atmosfera	11

2.5	Risultati del calcolo dei rischi specifici	11

2.5.1	Situazione attuale	12

2.5.2	Situazione futura	13

3	Conclusioni	14

ELENCO DELLE TABELLE

Tabella 1	Analisi biogas	2

Tabella 2	Dati tossicologici delle frazioni idrocarburiche (da: MADEP 2002)	3

Tabella 3	Dati fisico - chimici delle frazioni idrocarburiche (da: MADEP 2002)	3

Tabella 4	Concentrazioni rappresentative biogas	4

Tabella 5	Classificazione dei bersagli	5

Tabella 6	Potenziali bersagli del sito	5

Tabella 7	Classi di stabilità atmosferica (Pasquil-Gifford).	6

Tabella 8	Coefficienti di dispersione in aria per classe di stabilità atmosferica D	6

Tabella 9	Valori di rischio accettabili	8

Tabella 10	Parametri di esposizione	9

Tabella 11	Situazione attuale concentrazioni attese in atmosfera on site	10

Tabella 12	Situazione futura concentrazioni attese in atmosfera on site	11

Tabella 13	Situazione attuale - Rischi cancerogeni individuali e cumulativo del tragitto volatilizzazione ed inalazione in ambienti esterni	12

Tabella 14	Situazione attuale - Indici di pericolo tossicologico individuali e cumulativo del tragitto volatilizzazione ed inalazione in ambienti esterni	12

Tabella 15	Situazione futura - Rischi cancerogeni individuali e cumulativo del tragitto volatilizzazione ed inalazione in ambienti esterni	13

Tabella 16	Situazione futura - Indici di pericolo tossicologico individuali e cumulativo del tragitto volatilizzazione ed inalazione in ambienti esterni	13

ALLEGATI

9.1	Calcolo dei rischi per inalazione vapori in ambienti esterni

9.2	Caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche degli inquinanti indicatori

# Analisi dei rischi sanitari

Come evidenziato nella relazione generale, il percorso di diffusione di inquinanti per il quale risulta utile svolgere un’analisi specifica dei rischi sanitari associati è rappresentato dalla diffusione di agenti chimici veicolata dalla dispersione di biogas prodotto nella discarica.

Nel presente capitolo pertanto viene valutato l’impatto in termini di rischio sanitario associato all’emissione di vapori organici in atmosfera considerando quali bersagli:

- i fruitori del parco (esposizione on site)

- il personale operante presso la stazione di trasferimento rifiuti

- i residenti nell’abitazione più vicina all’area di interesse

Per tutti i punti di esposizione è stato valutato il rischio potenziale nelle condizioni attuali ed in quelle future, successive alla realizzazione dei previsti interventi di messa in sicurezza del sito.

## La sorgente di contaminazione

Quale sorgente di diffusione degli inquinanti è stata considerata l’intera superficie della discarica pari a ca. 78.000 m2.

Dalle stime effettuate, la quantità di biogas prodotta dalla massa dei rifiui risulta ad oggi dell’ordine di 133.000 Nm3/anno.

Nell’ambito dell’elaborazione dei rischi è stato assunto che tale volume diffonda dalla superficie della discarica in modo uniforme.

Questo assunto è funzionale alla definizione di un valore medio di emissione rappresentativo dell’impatto dell’ex discarica sull’atmosfera esterna; impatto che nella situazione attuale deriva da meccanismi di diffusione del biogas certamente legati a numerosi fattori variabili localmente e nel tempo, nonchè allo stato della copertura (presenza, spessore, tipologia di terreno, grado di umidità, fessurazione etc.).

La geometria adottata per la definizione della sorgente è la seguente:

Superficie dell’area:						78.000 m2

Lunghezza dell’area lungo direzione del vento:		590 m

(è stato assunto a titolo cautelativo il lato maggiore della discarica in direzione N-S)

Lunghezza dell’area perpendicolare alla direzione del vento:	160 m

(è stato assunto a titolo cautelativo il lato minore della discarica in direzione E-O)

L’analisi del rischio associato all’emissione e diffusione del biogas viene condotta sia con riferimento alla situazione attuale, priva di una idonea copertura del corpo dei rifiuti, sia nelle condizioni future che deriveranno dall’attuazione degli interventi previsti per la messa in sicurezza permanente del sito.

### Caratteristiche degli inquinanti oggetto di valutazione

Per le considerazioni precedentemente riportate, il presente calcolo dei rischi sanitari riguarda gli inquinanti associati alle emissioni in atmosfera di biogas.

Nel corso delle indagini di caratterizzazione svolte nel 2007 sono state effettuate analisi a profilo esteso per l’accertamento della qualità del biogas presente nel corpo dei rifiuti in due posizioni (G1 e G3).

Tali indagini hanno evidenziato una composizione del biogas costituita per  circa 65 % da metano e la presenza nello stesso anche di composti organici volatili:

| [mg/m3] | G1 | G3 |
| --- | --- | --- |
| Benzene | 1,61 | 0,72 |
| Etilbenzene | 9,66 | 0,32 |
| Toluene | 1,20 | 0,70 |
| Xyleni | 2,21 | 1,15 |
| TPH - Aliph >C06-C08 | 3,8 | 5,7 |
| TPH - Aliph >C08-C10 | 44,7 | 16,6 |
| TPH - Aliph >C10-C12 | 1,8 | 3,2 |
| TPH - Aliph >C21-C34 | 7,1 | 1,3 |
| TPH - Arom >C08-C10 | 3,5 | 1,9 |

- Analisi biogas

A seguito vengono descritte le principali caratteristiche degli inquinanti presenti.

Metano

Rappresenta uno dei prodotti dell’attività di fermentazione operata dai batteri in condizioni anaerobiche sulla frazione organica dei rifiuti depositati. Al metano non sono associati effetti tossici o cancerogeni. Può ovviamente provocare problemi di asfissia ad elevate concentrazioni connesse alla diminuzione della disponibilità di ossigeno e generare potenzialmente atmosfere esplosive; problematiche queste non valutabili in termini di analisi di rischio sanitario ma di sicurezza.  Il metano non verrà quindi considerato tra gli inquinanti oggetto di valutazione.

Idrocarburi

APAT suggerisce di fare riferimento al raggruppamento in frazioni secondo l’approccio MADEP (Massachussets Department of Environmental Protection, 2002). Tale approccio individua le seguenti frazioni idrocarburiche di interesse:

- Alifatici C5-C8

- Aromatici C9 - C10

- Alifatici C9 - C18

- Alifatici C19 - C36

- Aromatici C11 - C22

Nella tabella successiva sono riportati i principali parametri tossicologici delle frazioni di interesse.

- Dati tossicologici delle frazioni idrocarburiche (da: MADEP 2002)

- RfD: Reference dose - dosa massima giornaliera

- RfC: Reference concentration – concentrazione massima di esposizione

- RAF: relative absorption factor – fattore di assorbimento relativo

Le principali caratteristiche chimico – fisiche che influenzano il comportamento degli idrocarburi e la diffusione nell’ambiente sono elencati nella seguente tabella:

- Dati fisico - chimici delle frazioni idrocarburiche (da: MADEP 2002)

BTEX

BTEX è un’abbrevazione per un gruppo di quattro composti organici aromatici: benzene, toluene, etilbenzene e xileni. Queste sostanze sono frequenti inquinanti dell’ambiente e si trovano in molti prodotti petroliferi. Nel biogas possono essere presenti in contenute concentrazioni e provenire direttamente dai rifiuti di origine ma anche quali sottoprodotti di processi degradativi di altre sostanze organiche.

BTEX sono volatili e molto mobili e tendono quindi a diffondersi facilmente nell’ambiente. I BTEX  possono inoltre causare danni neurologici. Il benzene è  inoltre una sostanza di cui è noto il potere cancerogeno (provoca leucemia), mentre tale caratteristica non è stata dimostrata per gli altri tre composti.

### Selezione degli inquinanti indicatori

Gli inquinanti indicatori sono le sostanze alle quali, tra tutti gli inquinanti presenti, è associato il rischio maggiore per l’uomo e alle quali vengono pertanto applicate le procedure di analisi di rischio. L’identificazione degli inquinanti indicatori viene effettuata con la procedura descritta nel manuale APAT, raggruppando le specie chimiche in classi e sottoclassi.

Dato che il numero delle specie chimiche di interesse nel caso specifico è piuttosto limitato, non si procede alla selezione di inquinanti indicatori ma si applica la procedura di analisi di rischio a tutti gli inquinanti di interesse elencati in tabella sopra esposta, utilizzando, per quanto riguarda le frazioni idrocarburiche si adottano quelle effettivamente determinate nelle analisi di laboratorio.

Le caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche degli inquinanti indicatori sono riportati in allegato.

### Concentrazioni rappresentative nella sorgente

I dati di caratterizzazione maggiormente significativi per valutare il potenziale rischio associato alla diffusione in atmosfera di inquinanti volatili sono rappresentati dai risultati delle analisi dei campioni di biogas.

Gli idrocarburi ed i BTEX presenti nel biogas, se questo non viene intercettato, diffondono direttamente in atmosfera attraverso la superficie della discarica.

La concentrazione di questi composti nel biogas è inoltre in equilibrio con quella relativa alla fase adsorbita nei terreni di copertura, nella massa dei rifiuti e nel percolato.

Dato che nel complesso sono a disposizione meno di 10 analisi chimiche del percolato, facendo riferimento al manuale APAT e applicando il principio del “reasonable worst case”, le concentrazioni rappresentative sono state determinate considerando i valori massimi rilevati per ciascun composto.

Nella seguente tabella sono riassunte le concentrazioni degli inquinanti adottate per la quantificazione del rischio.

|  | [mg/m3] |
| --- | --- |
| Benzene | 1,61 |
| Etilbenzene | 9,66 |
| Toluene | 1,20 |
| Xyleni | 2,21 |
| TPH - Aliph >C06-C08 | 5,7 |
| TPH - Aliph >C08-C10 | 44,7 |
| TPH - Aliph >C10-C12 | 3,2 |
| TPH - Aliph >C21-C34 | 7,1 |
| TPH - Arom >C08-C10 | 3,5 |

- Concentrazioni rappresentative biogas

## Potenziali bersagli della contaminazione

La procedura di analisi di rischio sanitario prevede una classificazione dei ricettori umani in funzione della loro ubicazione rispetto alla sorgente, in funzione della destinazione d’uso del bersaglio e distingue inoltre tra adulti e bambini. La classificazione schematica, adottata nella presente analisi di rischio è riepilogata nella tabella successiva:

| Classificazione dei bersagli | Bersaglio on-site: in prossimità della sorgente | Bersaglio off-site: a distanza della sorgente |
| --- | --- | --- |
| Bersaglio ad utilizzo verde / residenza: permanenza continuativa | Adulti e bambini | Adulti e bambini |
| Bersaglio ad utilizzo industriale / commerciale: permanenza limitata (solo orario di lavoro) | Solo adulti | Solo adulti |

Si specifica che per i bersagli on-site è stata scelta una esposizione di tipo residenziale considerando un utilizzo a parco del sito anche nelle condizioni attuali. Per una destinazione d’uso a verde pubblico (parco) la durata dell’esposizione giornaliera potrebbe essere contenuta a poche ore al giorno (APAT arriva a proporre per usi ricreativi 3 ore).

Nell’elaborazione dei calcoli, a titolo cautelativo è stata ipotizzata una esposizione continuativa di 24/24 ore con un tasso di inalazione di 20 m3/gg, analoga ad una normale esposizione di tipo residenziale.

Per l’esposizione commerciale è stata considerata una durata di 24/24 ore con un tasso di inalazione di 20 m3/gg, equivalente ad un’esposizione della durata pari alla giornata lavorativa (8 ore) ad un tasso di inalazione di 2,5 m3/ora come proposto da APAT per impieghi con dura attività fisica.

I potenziali bersagli del sito di interesse con i rispettivi ricettori per modalità di esposizione inalatoria sono:

| Bersaglio | Ricettori |
| --- | --- |
| Ambiente esterno sull’area (parco) | Passanti – Fruitori del parco |
| Ambiente esterno nelle aree limitrofe all’area | Popolazione residente Lavoratori |

- Potenziali bersagli del sito

In particolare l’esposizione sull’area in caso di utilizzo  a parco è legata alla presenza di persone in attività ricreativa  o anche di lavoratori addetti alla manutenzione. Il rischio relativo a questi ultimi non viene calcolato in quanto di entità ovviamente inferiore rispetto alla tipologia di esposizione adottata per l’uso ricreativo.

La residenza più vicina è rappresentata da un’abitazione posta a 50 m in direzione sud; esternamente al sito, a 25 m  in direzione nord, è inoltre presente l’area adibita a stazione di trasferimento rifiuti dove vi è presenza di personale operativo con esposizione di tipo commerciale.

La migrazione dei vapori inquinati verso aree off-site è influenzata dalla situazione meteoclimatica del sito.

Per la classificazione della stabilità atmosferica si fa riferimento al criterio di classificazione di Pasquill-Gifford, che differenzia sei classi di stabilità:

| Classe | Stabilità atmosferica |
| --- | --- |
| A | Instabilità forte |
| B | Instabilità moderata |
| C | Instabilità debole |
| D | Neutralità |
| E | Stabilità debole |
| F | Stabilità moderata |
| G | Stabilità forte |

- Classi di stabilità atmosferica (Pasquil-Gifford).

In assenza di dati sito  – specifici per valutare la classe di stabilità atmosferica, in accordo con il manuale APAT ed in assenza di rilievi sito-specifici, si fa riferimento alla classe D, ritenuta la classe più probabile, con una velocità del vento media di 0,5 m/s. Per l’altezza della zona di miscelazione è stato utilizzato un valore pari  a 2 m.

I coefficienti di dispersione trasversale y e di dispersione verticale z, sono stati determinati con le equazioni di Briggs, (1973), in funzione della distanza tra sorgente e i bersagli off-site. Per il sito di interesse e per la classe di stabilità D si ottengono i seguenti coefficienti di dispersione:

- Coefficienti di dispersione in aria per classe di stabilità atmosferica D

Si evidenzia che le condizioni proposte da APAT sono particolarmente restrittive, arrivando a determinare praticamente l’assenza di attenuazione anche a distanze significative dalla sorgente.

# Calcolo dei rischi sanitari

Nella presente sezione vengono illustrati le modalità e i risultati dei calcoli eseguiti per quantificare il rischio associato ai vari ricettori che deriva dalla sorgente di contaminazione con riferimento alla diffusione di vapori in atmosfera.

## Generalità

L’analisi di rischio a seguito descritta è stata condotta in modalità diretta (forward mode) con il fine di stimare l’entità dell’esposizione del ricettore partendo dalle concentrazioni nella sorgente.

Il rischio R derivante da una specie chimica è dato dal seguente rapporto:

R = E × T

dove:

E ([mg/kg d]) = assunzione cronica giornaliera del contaminante – tasso di esposizione

T ([mg/kg d]-1) = tossicità del contaminante

Il tasso di esposizione E si ricava moltiplicando la concentrazione al punto di esposizione Cpoe, es. [mg/m3], con la portata effettiva di esposizione EM, es. [m3 /kg d] che può rappresentare la quantità di aria inalata al giorno per unità di peso corporeo:

E = Cpoe × EM

La concentrazione nel punto di esposizione Cpoe si ottiene dalla concentrazione presente nella sorgente modificata in funzione degli effetti di attenuazione considerati durante il tragitto di migrazione:

Cpoe = FT × Cs

dove:

Cs = concentrazione alla sorgente

FT = fattore di trasporto

Trattandosi di un’analisi di rischio di 2° livello, tutti i codici adottati per il calcolo dei fattori di trasporto sono codici analitici. L’applicazione di modelli numerici è prevista esclusivamente per analisi di 3° livello.

Si parla di  rischio individuale riferendosi al rischio di un singolo inquinante per una o più vie di esposizione.

Si parla di rischio cumulativo riferendosi al rischio che deriva dalla cumulazione degli effetti di più inquinanti per una o più vie di esposizione.

Si distingue inoltre il rischio dovuto ad effetti cancerogeni e/o tossici che una sostanza inquinante può provocare all’uomo.

Per gli effetti cancerogeni l’Indice di Rischio (R per rischio individuale e Rtot per rischio cumulativo) è dato da:

R = E × SF

dove:

R [adim] = indice di rischio (probabilità di aumento dei casi di tumore nel corso della vita)

E [mg/kg d] = Tasso di esposizione mediato su un periodo di vita pari a 70 anni

SF[mg/kg d]-1 = Slope Factor (probabilità di aumento dei casi di tumore per unità di dose)

Per gli effetti tossici, non cancerogeni, l’Indice di Pericolo (HQ per rischio individuale e HQtot per rischio cumulativo) è dato da:

| HQ = | E |
| --- | --- |
|  | RfD |

dove:

HQ [adim] = Hazard Quotient - Indice di Pericolo

E [mg/kg d] = Tasso di esposizione mediato sull’effettivo periodo di esposizione

RfD [mg/kg d] = Reference Dose (esposizione media giornaliera di cui si suppone che non abbia effetti negativi sull’organismo umano)

## Definizione del Rischio Accettabile

Per quanto concerne il rischio tossicologico derivante da sostanze non cancerogene, viene calcolato l’indice di pericolo definito come rapporto tra la quantità di contaminante assunto e la dose massima accettabile di tale inquinante. L’indice di pericolo indica quindi se e di quanto, la dose di inquinante assunta supera la dose tollerabile. Di conseguenza l’indice di pericolo, sia per il rischio individuale che per quello cumulativo, deve essere sempre uguale o inferiore ad 1.

Il rischio cancerogeno viene definito nel numero di individui di un gruppo di popolazione esposta che, conseguentemente all’esposizione con il contaminante, vengono colpiti da un tumore. Un valore di rischio incrementale di 10-5 per esempio, significa che in una popolazione esposta, composta da 100.000 di individui, c’è il rischio che nel corso della vita il numero di individui colpiti da un tumore aumenti di un individuo. Il valore di rischio accettabile per le sostanze cancerogene è indicato dal D.Lgs. 152-06 in 10-5.

|  | Sostanze non cancerogene | Sostanze cancerogene |
| --- | --- | --- |
| Rischio individuale | HQ ≤ 1 | R ≤ 10-6 |
| Rischio cumulativo | HQtot ≤ 1 | Rtot ≤ 10-5 |

- Valori di rischio accettabili

## Parametri di esposizione

I parametri di esposizione adottati sono riepilogati nella tabella successiva.

|  | Residenziale |  |  |  |  |  | Commerciale |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adulti |  | 0 – 6 anni |  | 0 – 16 anni |  | Adulto cronico |  | Lav. edile |
| Tempo medio di esposizione per sost. cancerogene (anni) | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo medio di esposizione per sost. non cancerogene (anni) | 30 |  |  |  |  |  | 25 |  | 1 |
| Peso corporeo (kg) | 70 |  | 15 |  | 35 |  | 70 |  | 70 |
| Durata di esposizione (anni) | 24 |  | 6 |  | 16 |  | 25 |  | 1 |
| Frequenza di esposizione (giorni/anno) | 350 |  |  |  |  |  | 250 |  | 180 |

- Parametri di esposizione

## Modelli di trasporto

### Volatilizzazione e diffusione vapori

In generale nell’analisi di rischio sanitario, partendo da concentrazioni di inquinanti presenti nella matrice solida (terreno) o liquida (falda) nel sito, attraverso l’applicazione di  fattori di volatilizzazione VF,  determinati con i modelli ASTM E-1739-95 e PS 104-98 che considerano i processi di diffusione, viene calcolata la concentrazione di inquinanti nell’aria atmosferica in corrispondenza della sorgente.

Nel caso specifico considerato che gli inquinanti non arrivano in atmosfera solamente per fenomeni di diffusione ma principalmente per trasporto con il flusso di biogas emesso e che sono disponibili dei dati analitici relativi alle misure svolte direttamente sul biogas, è stato adottato un approccio differente, ricorrendo al calcolo della concentrazione di inquinanti in atmosfera in accordo con il modello di Jury (manuale APAT “Criteri metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai siti contaminati” – App. D).

In primo luogo è stata calcolata la portata volumetrica di aria atmosferica in ingresso alla zona di miscelazione secondo la formula:

Qair=Uair x δair x L

dove:

Qair	m3/s 	portata aria in ingresso

Uair	m/s	velocità del vento posta pari a 0,5 m/s

δair	m	altezza della zona di miscelazione posta pari a 2 m

L	m	dimensione della sorgente ortogonale alla direzione prevalente del vento posta pari a 160 m

Sulla base di tale algoritmo risulta: Qair = 160 m3/s

Quindi considerando un flusso di biogas di 133.000 m3/anno (pari a 0,00422 m3/s) e le concentrazioni rappresentative dei singoli composti oggetto di valutazione nel biogas è  stato calcolato, per ciascuna sostanza, prima il flusso di massa e quindi la concentrazione attesa in aria atmosferica on site.

|  | concentrazione nel biogas | flusso di massa | concentrazione attesa in aria |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/m3 | mg/s | mg/m3 |
| Benzene* | 1,61 | 6,79E-03 | 4,24E-05 |
| Ethylbenzene* | 9,66 | 4,07E-02 | 2,55E-04 |
| Toluene* | 1,2 | 5,06E-03 | 3,16E-05 |
| Xylene (mixed isomers)* | 2,21 | 9,32E-03 | 5,83E-05 |
| TPH - Aliph >C06-C08* | 5,7 | 2,40E-02 | 1,50E-04 |
| TPH - Aliph >C08-C10* | 44,7 | 1,89E-01 | 1,18E-03 |
| TPH - Aliph >C10-C12* | 3,2 | 1,35E-02 | 8,43E-05 |
| TPH - Aliph >C21-C34* | 7,1 | 2,99E-02 | 1,87E-04 |
| TPH - Arom >C08-C10* | 3,5 | 1,48E-02 | 9,23E-05 |

- Situazione attuale concentrazioni attese in atmosfera on site

Relativamente alla situazione futura, dove sarà realizzato un sistema di copertura della discarica, deve essere stimata la fuoriuscita di biogas a causa di difetti nella posa della geomembrana o per una non totale impermeabilità ai gas della copertura a base di tessuto non tessuto/bitume.

In questa situazione dovrebbero peraltro essere considerati aspetti connessi all’attenuazione dei flussi di inquinanti dovuti alla presenza di uno strato di terreno sopra allo strato artificiale. Tale attenuazione dovuta a fenomeni di biodegradazione e ritardo certamente comporta un decadimento delle concentrazioni attese in aria atmosferica.

Come è agevole intuire, la stima della fuoriuscita di gas dalla futura copertura della discarica pone evidenti difficoltà.

Nel manuale APAT “Criteri metodologici di applicazione dell’analisi assoluta di rischio alle discariche” vengono indicati valori bibliografici di distribuzione dei difetti delle geomembrane (tab. 15). Considerando i valori maggiori di superficie di area dei difetti per ciascun range relativo a microfori, fori e strappi si arriva al massimo ad un’incidenza dello 0,1 % (strappi) .

Rispetto a tale valore, a titolo cautelativo, considerando le peculiarità del sito e delle diverse tipologie di copertura previste, nella valutazione dei flussi di gas si è considerato di applicare un fattore di riduzione corrispondente ad una discontinuità delle superfici di impermeabilizzazione artificiali dell’1%.

Non sono stati inoltre considerati effetti di attenuazione connessi alla presenza dello strato di terreno sopra la geomembrana di impermeabilizzazione (min. 80 – 100 cm).

Nelle condizioni future di messa in sicurezza dell’ex discarica sono state pertanto adottate le seguenti concentrazioni e flussi di massa degli inquinanti immessi in atmosfera:

|  | concentrazione nel biogas | flusso di massa | concentrazione attesa in aria |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mg/m3 | mg/s | mg/m3 |
| Benzene* | 1,61 | 6,79E-05 | 4,24E-07 |
| Ethylbenzene* | 9,66 | 4,07E-04 | 2,55E-06 |
| Toluene* | 1,2 | 5,06E-05 | 3,16E-07 |
| Xylene (mixed isomers)* | 2,21 | 9,32E-05 | 5,83E-07 |
| TPH - Aliph >C06-C08* | 5,7 | 2,40E-04 | 1,50E-06 |
| TPH - Aliph >C08-C10* | 44,7 | 1,89E-03 | 1,18E-05 |
| TPH - Aliph >C10-C12* | 3,2 | 1,35E-04 | 8,43E-07 |
| TPH - Aliph >C21-C34* | 7,1 | 2,99E-04 | 1,87E-06 |
| TPH - Arom >C08-C10* | 3,5 | 1,48E-04 | 9,23E-07 |

- Situazione futura concentrazioni attese in atmosfera on site

### Diffusione in atmosfera

Per la dispersione laterale in atmosfera dei contaminanti tramite attività eolica è stato scelto il modello tridimensionale Gaussiano. L’elaborazione dei calcoli è stata condotta con il software RBCA Toolkit v1.3b della Groundwater Services, Inc., Houston, Texas introducendo quale parametro di ingresso i valori di concentrazione in aria riportati nelle precedenti tabelle.

## Risultati del calcolo dei rischi specifici

Il calcolo dei rischi specifici del sito è stato effettuato in due run separati:

Run 1:	Calcolo dei rischi sanitari allo stato attuale con utilizzo a parco dell’area

Run 2:	Calcolo dei rischi sanitari dopo gli interventi di messa in sicurezza con utilizzo a parco dell’area.

Le tabelle di calcolo delle concentrazioni al punto di esposizione, dei tassi di esposizione dei ricettori e dei rischi cancerogeni e tossicologici sono riportati negli allegati.

Nelle tabelle successive sono riepilogati i rischi cancerogeni e gli indici di pericolo per l’inalazione di vapori contaminati negli ambienti esterni.

### Situazione attuale

| Specie chimica | Rischi cancerogeni individuali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limite tollerabile | On site 0 m residenziale | Off site 25 m commerciale | Off site 50 m residenziale |
| Benzene | 1E-6 | 1,2E-7 | 8,6E-8 | 1,2E-7 |
| Rischio cancerogeno cumulativo | 1E-5 | 1,2E-7 | 8,6E-8 | 1,2E-7 |

- Situazione attuale - Rischi cancerogeni individuali e cumulativo del tragitto volatilizzazione ed inalazione in ambienti esterni

| Specie chimica | Indici di pericolo tossicologico individuali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limite tollerabile | On site 0 m residenziale | Off site 25 m commerciale | Off site 50 m residenziale |
| Benzene | ≤1 | 1,1E-3 | 9,7E-4 | 1,1E-3 |
| Ethylbenzene | ≤1 | 2,0E-4 | 1,7E-4 | 2,0E-4 |
| Toluene | ≤1 | 6,1E-5 | 5,4E-5 | 6,1E-5 |
| Xyleni | ≤1 | 6,4E-5 | 5,7E-5 | 6,4E-5 |
| TPH - Aliph >C06-C08 | ≤1 | 1,6E-4 | 1,5E-4 | 1,6E-4 |
| TPH - Aliph >C08-C10 | ≤1 | 4,5E-3 | 4,0E-3 | 4,5E-3 |
| TPH - Aliph >C10-C12 | ≤1 | 3,2E-4 | 2,9E-4 | 3,2E-4 |
| TPH - Aliph >C21-C34 | ≤1 | 2,1E-5 | 1,8E-5 | 2,1E-5 |
| TPH - Arom >C08-C10 | ≤1 | 1,4E-3 | 1,3E-3 | 1,4E-3 |
| Rischio tossicologico cumulativo | ≤1 | 7,9E-3 | 7,0E-3 | 7,9E-3 |

- Situazione attuale - Indici di pericolo tossicologico individuali e cumulativo del tragitto volatilizzazione ed inalazione in ambienti esterni

Dai risultati dei calcoli si evince come il rischio cancerogeno e gli indici di pericolo tossicologico siano sempre ampiamente sotto le soglie tollerabili.

Relativamente alle sostanze considerate, per il tragitto volatilizzazione vapori ed inalazione in ambienti esterni on-site ed off-site non esistono pertanto rischi per i ricettori umani considerati già nella situazione attuale.

### Situazione futura

| Specie chimica | Rischi cancerogeni individuali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limite tollerabile | On site 0 m residenziale | Off site 25 m commerciale | Off site 50 m residenziale |
| Benzene | 1E-6 | 1,2E-9 | 8,6E-10 | 1,2E-9 |
| Rischio cancerogeno cumulativo | 1E-5 | 1,2E-9 | 8,6E-10 | 1,2E-9 |

- Situazione futura - Rischi cancerogeni individuali e cumulativo del tragitto volatilizzazione ed inalazione in ambienti esterni

| Specie chimica | Indici di pericolo tossicologico individuali |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limite tollerabile | On site 0 m residenziale | Off site 25 m commerciale | Off site 50 m residenziale |
| Benzene | ≤1 | 1,1E-5 | 9,7E-6 | 1,1E-5 |
| Ethylbenzene | ≤1 | 2,0E-6 | 1,7E-6 | 2,0E-6 |
| Toluene | ≤1 | 6,1E-7 | 5,4E-7 | 6,1E-7 |
| Xyleni | ≤1 | 6,4E-7 | 5,7E-7 | 6,4E-7 |
| TPH - Aliph >C06-C08 | ≤1 | 1,6E-6 | 1,5E-6 | 1,6E-6 |
| TPH - Aliph >C08-C10 | ≤1 | 4,5E-5 | 4,0E-5 | 4,5E-5 |
| TPH - Aliph >C10-C12 | ≤1 | 3,2E-6 | 2,9E-6 | 3,2E-6 |
| TPH - Aliph >C21-C34 | ≤1 | 2,1E-7 | 1,8E-7 | 2,1E-7 |
| TPH - Arom >C08-C10 | ≤1 | 1,4E-5 | 1,3E-5 | 1,4E-5 |
| Rischio cancerogeno cumulativo | ≤1 | 7,9E-5 | 7,0E-5 | 7,9E-5 |

- Situazione futura - Indici di pericolo tossicologico individuali e cumulativo del tragitto volatilizzazione ed inalazione in ambienti esterni

Dai risultati dei calcoli si evince, come atteso, che le opere di messa in sicurezza previste portano a contenere ulteriormente il rischio cancerogeno e gli indici di pericolo tossicologico rispetto alla situazione attuale.

Relativamente alle sostanze considerate, per il tragitto volatilizzazione vapori ed inalazione in ambienti esterni on-site ed off-site non esistono pertanto, a maggior ragione, rischi per i ricettori umani considerati anche nella situazione futura.

# Conclusioni

L’elaborazione effettuata a partire dalla produzione stimata di biogas e dalle concentrazioni di inquinanti presenti nello stesso ha consentito di valutare come accettabili i rischi tossicologici e cancerogeni connessi all’inalazione dell’aria in corrispondenza dell’area della discarica e a maggior ragione nelle aree limitrofe.

l rischio sanitario oltremodo accettabile (praticamente irrilevante) dopo l’esecuzione dei previsti interventi di messa in sicurezza permanente dell’ex discarica.

Occorre però evidenziare che i rischi calcolati sono relativi ad una esposizione prolungata agli inquinanti considerati nell’ipotesi che gli stessi diffondano uniformemente dalla superficie del corpo discarica.

Allo stato attuale è ragionevole non escludere che vi siano zone dove sono presenti emissioni concentrate e localizzate di biogas tali da determinare rischi sanitari on-site maggiori di quelli calcolati.

Appare pertanto cautelativamente opportuno mantenere comunque preclusa la fruizione a parco dell’area fino a quando non saranno realizzati il pacchetto definitivo impermeabile di copertura (capping) ed il sistema di degasazione controllata ed il relativo trattamento dell’emissione (biofiltro), previsti negli interventi di messa in sicurezza ambientale del sito.

Allegato 9.1 Calcolo dei rischi per inalazione vapori in ambienti esterni

Allegato 9.2 Caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche degli inquinanti indicatori